- 问题描述

给定一个分割好的逻辑网表（Netlist）和一个多 FPGA平台拓扑结构，如何将所有跨FPGA 的信号连接映射到物理互连资源上，使得满足所有连接需求，并在资源和延迟约束下最小化最大路径延迟。

输入要素：

- 多 FPGA 平台拓扑——无向加权图

G=(V,E)

- 逻辑网表——有向超图

H=(V,N)

输出要求：

对于每个netni，目标是在多 FPGA 平台的互联图中分配一条路径或多条路径，使得其源端si与所有接收端tij之间通过跨越一个或多个 FPGA 的路径实现有效连接。

- 变量描述

- 支持变量（题目给定的变量）

| 符号 | 解释说明 |
| --- | --- |
| G=(V,E) | 无向加权图，V是点集，E是边集 |
| w(Fi,Fj) | Fi与Fj之间的连接通道数量 |
| ni | 网表中的一个网络，描述了一组逻辑单元之间的连接关系 |
| si | net ni的源端 |
| tij | net ni的一个接收端，其源端对应的是si |
| Pij | 从源端si到接收端tij的路由路径 |
| D(Pij) | 路径Pij的总延迟 |
| Npq | 布线过程中跨越Fp与Fq之间的通道的 net 集合 |
| rpq | 有连接通道的一对FPGA Fp和Fq之间的 TDM 比率 |
| D(rpq) | TDM 比率rpq对应的 TDM 延迟 |
| D(ni) | net ni的延迟，为其所有源到接收端路径延迟的最大值 |

- 决策变量（需要决策的变量，不含某些约束实现的辅助变量）

| 符号 | 解释说明 |
| --- | --- |
| 拓扑结构 |  |
| δ(Fp,Fq) | Fp与Fq之间连接通道变动量（取值0、1、-1） |
| ue | 0-1，通道调整后，Fp与Fq是否连接,即无向边e ={p,q}是否存在（1为存在） |
| w'(Fp,Fq) | 调整后，Fp与Fq之间的连接通道数量 |
| 布线 |  |
| xp,qi,j | 0-1,对ni的源端si和接收端tij，是否选有向弧(p,q)（选的是 ni 中的弧，1为选） |
| yei,j | 0-1,对ni的源端si和接收端tij，是否选无向边e ={p,q}（选的是拓扑图G的边，1为选） |
| zei | 0-1,ni的源端si是否至少一次选无向边e（1为选） |

- 辅助变量（辅助约束或计算实现）

| 符号 | 解释说明 |
| --- | --- |
| Ji,j | ni从源端si到接收端tij跳跨的FPGA总数，用于计算布线延迟 |
| gp,qi | 0-1，斯坦纳树骨架，即ni对应的斯坦纳树是否使用有向弧(p,q)，1为选，用于消除子环 |
| hpi | 连续次序变量，表示ni中的点p的次序，用于消除子环 |

- 目标函数

最小化所有 net 中最大路径延迟

minimizemax1≤i≤k D(ni)

net延迟

D(ni)=max1≤j<|ni| D(Pij)

其中，总路径延迟包括TDM传输延迟和布线延迟

D(Pij)=(Fp,Fq)∈Pij D(rpq)+β

Drpq=α⋅rpq

rpq=|Npq|w(Fp,Fq)

常数参数：α=0.7,  β=30

（以下为使用模型变量计算上述延迟的具体方式）

具体而言：

- TDM传输延迟:

|Npq|=ni∈Nzei,   e={p,q}  (注意e是无向的)

rpq=8[(|Npq|w(Fp,Fq)+δ(Fp,Fq)+7)//8 ]

Drpq=α⋅rpq

w(Fp,Fq)算例给定，α=0.7，则TDM传输延迟Drpq可计算。

rpq较原式子进行了处理：考虑了拓扑结构变化对边权重的影响，且可直接计算对应的8 整数倍比率，因此无需额外约束 （使用整除）

- 布线延迟

Ji,j=(Fp,Fq)∈nixp,qi,j

则布线延迟需要经过Ji,j跳FPGA，布线延迟为 Ji,jβ  //需要提前知道net-i的路由路径。

- 总路径延迟

D(Pij)=(Fp,Fq)∈Pij D(rpq)+β

- net延迟

D(ni)=max1≤j<|ni| D(Pij)

- 总目标函数

minimizemax1≤i≤k D(ni)

- 约束条件

- 对任意net（ni）的出入流平衡约束

(Fp,Fq)∈Vxp,qi,j-(Fq,Fp)∈Vxq,pi,j=1,   源端si对应的Fp-1,  接收端tij对应的Fq0,               otherwise     ∀i,j,  ∀p∈V

- 有向无向图对应性约束

yei,j≥xp,qi,j,   yei,j≥xq,pi,j ,  yei,j≤xp,qi,j+xq,pi,j    ∀i,j,  ∀e={p,q}∈E

xp,qi,j≤ue,   xp,qi,j≤ue   ∀i,j,  ∀e={p,q}∈E

- 每个net边只计算一次约束

yei,j≤zei≤jyei,j, ∀i

- 子环消除约束

xp,qi,j ≤gp,qi≤jxp,qi,j

(p,v)∈Agp,vi≤1,    ∀i,  ∀v∈V\{si}

hqi≥hpi+1-M(1-gp,qi)

0≤hqi≤|N|,  hsii=0

- 拓扑变化约束

w'(Fp,Fq) = w(Fp,Fq)+δ(Fp,Fq)

M∙ue≥w'Fp,Fq≥ue,∀e=p,q∈E

- TDM 比率约束

rpq≤Rmax,∀(Fp,Fq)∈E

- FPGA 连接通道容量约束

Fq∈V,p≠q w'(Fp,Fq)≤Wmax(Fp),∀Fp∈V

- 通道调整范围约束

(Fp,Fq)∈(V×V) |δ(Fp,Fq)|≤0.3⋅Wtotal